LAB 1

สมาชิกกลุ่ม

กรกฏ พรมทอง (บิ๊ก)673380025-8 ทำASSESSMENT QUESTIONS และทดสอบเครือข่าย

จิณณวัตร โพธิ์ศรีทอง (มาร์ช)673380263-2 ทำWorksheet 3

วัชรวิศว์ น้อยเมล์(โมเดิร์น)673380059-1 ทำWorksheet 2

ปกรณ์เกียรติ ศรีจันทร์ (เปรม)673380045-2 ทำ Worksheet 1

สรวิชญ์ ทะมานันท์ (โบ๊ท)673380295-9 ทำโครงสร้างเครือข่าย

## 📝 LAB DELIVERABLES

### Worksheet 1: Configuration Verification

| Checkpoint | Command Used | Expected Result | Actual Result | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 Interface Status | show ip int brief | G0/0 UP/UP |  | Pass |
| S1 VLAN Config | show vlan brief | VLAN 1 Active |  | Pass |
| PC1 Connectivity | ping 192.168.1.11 | Success (4 replies) |  | Pass |
| ARP Resolution | arp -a on PC1 | 2+ entries |  | Pass |
| MAC Learning | show mac address-table on S1 | 2 dynamic entries |  | Pass |

### Worksheet 2: Protocol Analysis

Capture this data during simulation:

- ARP Request Frame:

  - Source MAC: 0002.16b1.9b0e

  - Destination MAC: 0090.2b2d.907c

  - ARP Opcode: 1

- ICMP Echo Packet:

  - Time to Live (TTL): 128

  - Protocol Field: ICMP (Value = 1)

- Encapsulation Chain: Data → TCP/UDP Header → IP Header → Ethernet Header → Bits

### Worksheet 3: Troubleshooting Journal

| Problem Injected | Symptoms Observed | Diagnostic Commands Used | Root Cause | Solution |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wrong Subnet Mask | หาเครื่องที่ ping อยู่ไม่พบ | ping, arp -a | ใส่ subnet mask ที่ต้นทางและปลายทางไม่ตรงกัน | แก้ไข subnet mask ให้เหมือนกัน |
| Interface Shutdown | ไม่สามารถใช้งาน router ได้ | show ip int brief | Router มีการปิดการทำงานอยู่จึงไม่สามารถใช้งานได้ | ใช้คำสั่ง no shutdown ที่ router เพื่อเปิดการทำงาน router |
| Incorrect Gateway | ข้อมูลไม่สามารถผ่าน router ได้ | ipconfig, tracert | รหัสไม่ตรงกับ gateway ทำให้ข้อมูลไม่สามารถผ่านไปได้ | แก้ไขค่า default gateway ให้ตรงกับ router |

## 🎓 ASSESSMENT QUESTIONS

- When PC1 pings PC2, which protocol resolves the MAC address before ICMP operates?

ตอบ ARPก่อนที่ICMP(Ping)จะส่งข้อมูลได้ เครื่องต้นทางต้องรู้ MAC Address ของปลายทางก่อนจึงใช้ ARP ในการถามหา

- What would happen if you changed the subnet mask on PC1 to 255.255.255.128?

ตอบ PC1จะมองว่าเครือข่ายมีขนาดเล็กลงและอาจมองเห็น PC2 ว่าเป็นคนละเคลือข่ายทำให้ไม่สามารถสื่อสารกันโดยตรงได้อีกต่อไป ต้องผ่าน Router แทน

- Why does the switch not need an IP address for basic frame forwarding?

ตอบ สวิตซ์ไม่ประเมิน IP ทำหน้าที่คล้ายสะพาที่ Layer 2 ก่อนจะประเมิน MAC Address

- Which OSI layers are involved when R1 forwards a packet between interfaces?

ตอบ Layer 1,2 และ 3 ของ OSI model

( Layer 1= Physical Layer Layer 2 = Data Link Layer Layer 3 = Network Layer)

- What is the purpose of the TTL field in the IP header you observed?

ตอบ มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลวิ่งวนอยู่ในเครือข่ายไม่รู้จบ