Lab2

สมาชิกกลุ่ม

กรกฏ พรมทอง (บิ๊ก)673380025-8 ทำASSESSMENT QUESTIONS และทดสอบเครือข่าย และ ทดสอบ Scenario C

จิณณวัตร โพธิ์ศรีทอง (มาร์ช) 673380263-2 ทำWorksheet 2

วัชรวิศว์ น้อยเมล์(โมเดิร์น) 673380059-1 ทำWorksheet 2

ปกรณ์เกียรติ ศรีจันทร์ (เปรม) 673380045-2 ทำ Worksheet 1

สรวิชญ์ ทะมานันท์ (โบ๊ท) 673380295-9 สร้าง topology ,ทดสอบ Scenario A และ ทดสอบ Scenario B

## TROUBLESHOOTING CHALLENGE

### Scenario A: Wrong VLAN Assignment

- Move PC-B to the wrong VLAN

- Test connectivity

- Identify failure point

Subnet ไม่ตรงกันจึงไม่สามารถ ping หากันได้

- Restore correct VLAN

### Scenario B: Missing VLAN on Trunk

- Remove VLAN 99 from trunk

- Test access to S1

- Explain why management fails

เนื่งจากมีการ remove vlan 99 ออกจาก trunk จึงไม่สามารถ ping ผ่านไปได้

- Restore configuration

### Scenario C: Wrong Gateway

- Change PC-A gateway

- Observe ping failure

PC-A พยายามส่งข้อมูลไปหา 192.168.10.70 แต่มันรู้ว่าอยู่คนละวง มันจึงมองหา Gateway (ที่ตอนนี้เป็น .2) เพื่อฝากส่ง แต่เนื่องจาก .2 ไม่มีอยู่หรือไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้อง ข้อมูลจึงไปไม่ถึง Router

- Use ipconfig and ping

ใช้ipconfig พบว่า Default Gateway ผิด PC-A ต้องเป็น 192.168.10.1

- Fix gateway

แก้ Default Gateway กลับคืนเป็น 192.168.10.1 แล้วทดสอบPing อีกครั้ง

## 📝 LAB DELIVERABLES

### Worksheet 1: Configuration Check

| Checkpoint | Command | Expected | Actual | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLANs exist | show vlan brief | VLANs 10,20,99 | พบทุก VLANs | Pass |
| Trunk active | show int trunk | VLANs allowed | Port G0/1 status trunking, allowing VLANs 10,20,99 | Pass |
| Router subifs | show ip int br | up/up | G0/0.10, .20, .99 ทุกอัน up/up | Pass |
| Inter-VLAN ping | Ping 192.168.10.70 | Success | Reply from 192.168.10.70 | Pass |

### Worksheet 2: Design Understanding

Answer briefly:

- Why is VLAN 99 used for management?

ตอบ เพื่อแยกออกจากข้อมูลผู้ใช้ เพื่อกันไม่ให้ข้อมูลการจัดการระบบ เช่น การ Remote เข้าไปตั้งค่าปะปนกับข้อมูลของผู้ใช้งานทั่วไป

- Why is VLAN 999 assigned to unused ports?

ตอบ เพื่อความปลอดภัยโดยการแยกพอร์ตที่ไม่ได้ใช้งานไปไว้ใน VLAN ที่ไม่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับใคร (เรียกว่า "Blackhole") เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเสียบสายแลนเข้ามาแล้วเข้าถึงเครือข่ายภายในได้ทันที

- What does 802.1Q tagging do?

ตอบ ทำหน้าที่ "แปะป้าย" (Tag) ระบุหมายเลข VLAN (VLAN ID) ลงไปในเฟรมข้อมูล (Ethernet Frame)  สิ่งนี้ช่วยให้เมื่อข้อมูลวิ่งผ่านสาย Trunk (ซึ่งรวมข้อมูลของหลายๆ VLAN ไว้ด้วยกัน) ปลายทางจะสามารถแยกแยะได้ว่าข้อมูลชิ้นนี้เป็นของ VLAN ไหนและจัดส่งได้ถูกต้อ

- Why does each VLAN require a different subnet?

ตอบ  เพราะ Router ทำงานในระดับ Layer 3 ซึ่งใช้ หมายเลขเครือข่าย (Subnet/Network Address) ในการตัดสินใจส่งข้อมูล หากใช้ Subnet เดียวกัน Router จะมองว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันและจะไม่สามารถส่งข้อมูลข้าม VLAN ให้เราได้

## 🎓 ASSESSMENT QUESTIONS

- Which device performs inter-VLAN routing?

ตอบ Router (R1) โดยทำหน้าที่ผ่าน Sub-interfaces ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับแต่ละ VLAN

- Why can PCs in different VLANs communicate?

ตอบ เพราะ PC มีการตั้งค่า Default Gateway ชี้ไปที่ IP Address ของ Router ใน VLAN ของตนเอง ทำให้ Router สามารถรับข้อมูลและส่งต่อ (Route) ข้ามไปยังเครือข่ายของ VLAN ปลายทางได้

- What breaks if the trunk is removed?

ตอบ Inter-VLAN Routing (การสื่อสารข้าม VLAN) จะหยุดทำงานทันที เพราะ Link ที่เชื่อมต่อระหว่าง Switch และ Router จะไม่สามารถขนส่งข้อมูลของหลาย VLAN พร้อมกันได้ ทำให้ Router ไม่ได้รับข้อมูลไปประมวลผล

- Why is VLAN 1 avoided?

ตอบ เพื่อความปลอดภัยครับ เนื่องจาก VLAN 1 เป็นค่าเริ่มต้น (Default Native VLAN) ที่มีการส่ง Traffic ควบคุมระบบ เช่น STP, CDP อยู่แล้ว หากนำมาใช้งานจริงจะเสี่ยงต่อการถูกโจมตี เช่น VLAN Hopping

- What security risk exists if unused ports remain active?

ตอบ ความเสี่ยงเรื่อง Unauthorized Access  ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถนำอุปกรณ์มาเชื่อมต่อกับพอร์ตที่เปิดทิ้งไว้และเข้าถึงเครือข่ายภายในได้ทันที การ Shutdown พอร์ตหรือย้ายไป Blackhole VLAN จึงเป็นวิธีป้องกันที่จำเป็น